|  | Zkušenosti a inovace PRODUKTOVÝ LIST |
| --- | --- |

TRACKMASTER TM3000

Integrovaný systém pro měření geometrie koleje a prostorové polohy koleje

TrackMaster TM3000 je měřicí vozík, který měří rozchod, převýšení a ujetou vzdálenost, s totální stanicí nebo GNSS přijímačem prostorovou polohu koleje a s laserovým dálkoměrem průjezdný průřez.

| ±0,2 mm opakovatelnost rozchodu | ±0,4 mm opakovatelnost převýšení | 1 mm rozlišení ujeté vzdálenosti | 18 h výdrž baterie |
| --- | --- | --- | --- |

POUŽITÍ

| - Geometrie koleje – rozchod, převýšení a ujetá vzdálenost - Měření dat pro podbíječku - Vytyčení pevné jízdní dráhy | - Kontrola dokončených stavebních prací - Mapování železničních tratí - Průjezdný průřez a kontrola polohy trakčního vedení |
| --- | --- |

HLAVNÍ VLASTNOSTI

| - Lehká hliníková konstrukce, sestavení bez nářadí, kompaktní přepravní kufr - Bezúdržbová kola – i pro žlábkové kolejnice a štěrk až po temeno - Světlá výška 150 mm nad temenem kolejnice - Pro rozchody 750 až 1668 mm (nástavné díly) - Bluetooth dlouhého dosahu až 300 m k totální stanici, automatické připojení po zapnutí | - Výměnná baterie (Leica / Topcon), asi 18 hodin provozu - Uchycení různých typů hranolů, konstanty hranolu se nastavují ve webové aplikaci - Kompatibilní s Leica Captivate a GEOKOD RailSURV; aplikace pro Android pro záznam a zobrazení - Volitelný držák pro Leica DISTO X6 – průjezdný průřez a zaměření okolních objektů |
| --- | --- |

| TECHNICKÉ ÚDAJE Rozsah měření rozchodu; −25 / +50 mm od jmenovitého rozchodu. Opakovatelnost rozchodu; ±0,2 mm. Rozsah měření převýšení; ±10° (260 mm / 1500 mm). Opakovatelnost převýšení; ±0,4 mm. Ujetá vzdálenost; neomezená, rozlišení 1 mm. Jmenovité rozchody; 750 – 1668 mm. Světlá výška nad temenem; 150 mm. Rozměry; 1582 × 710 × 310 mm. Hmotnost; 12 kg. Přepravní kufr; 1000 × 385 × 325 mm, asi 8 kg. Baterie; Leica GEB 222 / Topcon BDC70, výměnná. Výdrž baterie; asi 18 hodin. Provozní teplota; −10 °C až +50 °C. Komunikace; Bluetooth dlouhého dosahu (až 300 m), Bluetooth, Wi-Fi hotspot. Software; Leica Captivate, GEOKOD RailSURV, aplikace pro Android, zabudovaná webová aplikace. Firmware; TM3000 1.5/2026, aktualizace přes Wi-Fi. Výroba; Česká republika (EU). | WEBOVÁ APLIKACE - Zabudovaná ve vozíku – otevře se v libovolném prohlížeči na 192.168.4.1, bez internetu a bez aplikace - Živé zobrazení ujeté vzdálenosti, rozchodu, převýšení, teploty a napětí baterie - Kalibrace na místě – rozchod (referenční hodnota) a převýšení (otočením) s teplotní kompenzací - Volitelný filtr sklonoměru: rychlý, standard, hladký, podbíječka - Konstanta odometru z průměru kolečka, offsety hranolu (posun a výška) - Vyhledání a připojení zařízení přes Bluetooth dlouhého dosahu, výstup Captivate - Aktualizace firmwaru přes Wi-Fi chráněná PINem; čeština, angličtina a polština Průjezdný průřez s Leica DISTO X6 Na volitelném držáku veze vozík laserový dálkoměr Leica DISTO X6. Spolu s měřeným rozchodem, převýšením a polohou koleje slouží k měření průjezdného průřezu, kontrole polohy trakčního vedení a zaměření okolních objektů.. |
| --- | --- |

| Zabudovaná webová aplikace: Živě · Kalibrace rozchodu · Bluetooth | TM3000 s hranolem a Leica DISTO X6 na stativovém držáku |
| --- | --- |

| Kontrolér (tablet) upevněný na ručce | Přepravní kufr – vejde se i do malého auta | Leica DISTO X6 pro průjezdný průřez |
| --- | --- | --- |